技术设计说明

植物纤维数据库设计说明

面向针叶木、阔叶木、针阔复配及再生纸浆循环实验数据的统一存储与可视化分析

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档状态 | 现行数据库设计（已纳入再生纸浆扩展） |
| 数据范围 | 针叶木、阔叶木、针阔复配0110版、再生纸浆循环数据 |
| 排除范围 | 两份复配旧版工作簿 |
| 编制日期 | 2026-09-02 |

设计结论
数据库以61个不重复测量样本为核心，通过实验关联表形成63个实验展示点；复配端点复用已有纯浆样本。再生纸浆循环数据作为独立扩展数据集保存，包含1个数据集、14个数据块和131条逐行观测。当前系统共11张正式表、8个分析视图。

# 1. 数据范围与已确认决策

当前数据库处理针叶木、阔叶木、针阔复配0110版和再生纸浆循环实验数据。两份复配旧版工作簿不作为正式数据源；数据汇总工作簿已作为独立扩展数据集正式入库，不与61个最终均值样本混合。

| 数据组 | 规模 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 针叶木打浆实验 | 28 | 打浆度、12项纤维特性、9项纸张性能 |
| 阔叶木打浆实验 | 24 | 打浆度、12项纤维特性、9项纸张性能 |
| 针阔复配实验 | 11个展示点 | 9个新复配样本 + 2个纯浆端点引用 |
| 数据库唯一样本 | 61 | 28个针叶木 + 24个阔叶木 + 9个中间比例复配样本 |
| 再生纸浆数据集 | 1 | 对应数据汇总工作簿正式汇总版 |
| 再生纸浆数据块 | 14 | G01-G14；正式处理条件暂未确认 |
| 再生纸浆逐行观测 | 131 | 10档长度分布、12项纤维特性、3项纸张原始强度 |

复配原料条件：针叶木浆采用14000 r、41°SR；阔叶木浆采用8000 r、40.6°SR。中间复配比例从针叶木10%/阔叶木90%递增至针叶木90%/阔叶木10%。

纸张性能数据：Excel中的纸张性能值为三次测试剔除偏差值后的最终均值。数据库记录重复次数为3，并记录聚合方法。

透气度：规范单位采用μm/(Pa·s)。该量表示单位压差下、单位面积纸张允许空气通过的能力。

耐折度：保留Excel原始数值，单位和计算定义暂记为待确认，不影响第一版数据库建设。

# 2. 设计原则

完整保存：核心实验保留全部12项纤维特性、工艺条件、复配比例和9项纸张性能；再生纸浆循环数据保留10档长度分布、12项纤维特性和3项纸张原始强度。是否用于某个模型或图表，由分析层决定，不在导入阶段删除字段。

测量值不重复：相同物理样本只保存一套纤维和纸张测量结果。同一样本可以出现在多个实验序列中，并使用不同显示编号。

粒度分离：核心样本身份、原料组成、打浆条件、最终均值测量分别存储；再生纸浆数据按数据集、数据块和逐行观测独立建模，避免把原始循环观测误当作最终均值。

来源可追溯：核心测量记录保留来源文件、工作表和原始行号；再生纸浆数据同时保存工作簿SHA-256、数据块源行范围和逐条观测源行，便于复核与重新导入。

零值不等于缺失：测量值0按真实结果保存；只有空白或明确未知的字段使用NULL。

# 3. 逻辑架构

数据库分为原料层、实验与样本层、核心测量层、来源追溯层、再生纸浆扩展层和分析访问层。可视化平台从8个数据库视图读取数据，不直接读取Excel文件。

| 层级 | 主要对象 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 原料层 | material | 保存漂白针叶木浆、漂白阔叶木浆两个基础原料。 |
| 实验与样本层 | experiment、sample、experiment_sample、sample_component | 描述实验、唯一样本、实验中的展示点、原料比例及打浆条件。 |
| 测量层 | fiber_measurement、paper_measurement | 分别保存12项纤维特性和9项纸张性能。 |
| 来源层 | data_source | 记录正式Excel文件及工作表、行号等追溯信息。 |
| 再生纸浆扩展层 | recycled_dataset、recycled_data_block、recycled_cycle_observation | 保存工作簿、数据块、循环与重复观测，并保留质量复核信息。 |
| 应用层 | 数据库视图 | 为打浆趋势、复配趋势、样本详情和质量检查提供统一查询接口。 |

# 4. 正式表设计（8张核心表 + 3张扩展表）

## 4.1 material：原料表

保存基础浆料类型。第一版只有两条记录，不要求树种、批次等扩展信息。

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| material_id | BIGINT | 主键 | 数据库内部原料编号 |
| material_code | VARCHAR | 唯一、非空 | 例如SW、HW |
| material_name | VARCHAR | 非空 | 漂白针叶木浆或漂白阔叶木浆 |

## 4.2 experiment：实验表

保存实验序列。第一版包含针叶木打浆、阔叶木打浆和针阔复配三个实验。

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| experiment_id | BIGINT | 主键 | 实验编号 |
| experiment_code | VARCHAR | 唯一、非空 | SW_BEATING、HW_BEATING、BLEND |
| experiment_name | VARCHAR | 非空 | 用于平台显示 |
| experiment_type | VARCHAR | 非空 | beating或blend |

## 4.3 sample：唯一样本表

一条记录代表一个真正不同的测量样本。第一版共61条。样本表不直接放置12项纤维和9项纸张指标。

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| sample_id | BIGINT | 主键 | 样本内部编号 |
| canonical_code | VARCHAR | 唯一、非空 | 样本的全局稳定编号 |
| sample_type | VARCHAR | 非空 | softwood、hardwood或blend |
| display_name | VARCHAR | 非空 | 平台中的样本名称 |
| notes | TEXT | 可空 | 必要说明 |

## 4.4 experiment_sample：实验展示点表

建立实验与样本之间的关联。同一样本可以参与多个实验，这是复配端点不重复存储的关键。

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| experiment_id | BIGINT | 联合唯一键、外键 | 所属实验 |
| sample_id | BIGINT | 联合唯一键、外键 | 引用唯一样本 |
| display_code | VARCHAR | 实验内唯一 | 例如1、zk19、zk010 |
| display_order | INTEGER | 非空 | 平台图表中的排序 |

端点处理示例
复配实验中的zk010引用“阔叶木8000 r”样本；zk100引用“针叶木14000 r”样本。这两个样本同时属于各自的打浆实验和复配实验，但纤维、纸张测量值只保存一次。

## 4.5 sample_component：样本组成与工艺表

按组分记录原料比例及其预处理打浆条件。纯浆样本只有一个100%组分，复配样本有两个组分。

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| sample_id | BIGINT | 外键、非空 | 所属样本 |
| material_id | BIGINT | 外键、非空 | 原料 |
| proportion_pct | DECIMAL | 0至100 | 该原料在样本中的比例 |
| beating_revolutions | INTEGER | 非负 | 该组分打浆转数，单位r |
| beating_degree_sr | DECIMAL | 非负 | 该组分打浆度，单位°SR |

## 4.6 fiber_measurement：纤维特性表

每个样本一条记录，保存全部12项纤维特性。

| 数据库字段 | 单位 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| fiber_length_arithmetic_mm | mm | 算术平均纤维长度 |
| fiber_length_weighted_mm | mm | 长度加权纤维长度 |
| fiber_width_um | μm | 纤维宽度 |
| fiber_coarseness_mg_m | mg/m | 纤维粗度 |
| kink_angle_deg | ° | 扭结角 |
| kinked_fiber_pct | % | 扭结纤维占比 |
| curved_fiber_pct | % | 弯曲纤维占比 |
| fibrillation_length_pct | % | 分丝帚化长度比 |
| broken_fiber_pct | % | 折断纤维比 |
| fines_length_pct | % | 细小纤维长度比 |
| fines_weighted_length_pct | % | 细小纤维长度加权比 |
| fines_area_pct | % | 细小纤维面积比 |

## 4.7 paper_measurement：纸张性能表

每个样本一条最终均值记录。除9项性能值外，还保存重复次数和聚合方法。

| 数据库字段 | 单位 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| basis_weight_g_m2 | g/m² | 定量 |
| thickness_um | μm | 厚度 |
| burst_index | kPa·m²/g | 耐破指数 |
| tear_index | mN·m²/g | 撕裂指数 |
| tensile_index | N·m/g | 抗张指数 |
| zero_span_tensile | N/cm | 零距抗张强度 |
| surface_roughness | ml/min | 表面粗糙度 |
| air_permeability | μm/(Pa·s) | 透气度 |
| folding_endurance_raw | 待确认 | 耐折度原始值 |
| replicate_count | 次 | 固定记录为3 |
| aggregation_method | - | 剔除偏差值后取均值 |

## 4.8 data_source：数据来源表

登记8份核心实验Excel的文件、工作表、版本和原始行号。再生纸浆汇总工作簿由独立的recycled_dataset、recycled_data_block和recycled_cycle_observation追溯链管理。

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| source_id | BIGINT | 主键 |
| file_name | VARCHAR | 原始文件名 |
| sheet_name | VARCHAR | 有效工作表名称 |
| source_row | INTEGER | Excel中的原始行号 |
| source_version | VARCHAR | 例如0110 |
| imported_at | DATETIME | 正式导入时间 |

## 4.9 recycled_dataset：再生纸浆数据集表

每行登记一个正式来源工作簿，保存数据集代码、研究名称、文件名、工作表、版本、SHA-256、工作簿作者和导入时间。

## 4.10 recycled_data_block：再生纸浆数据块表

保存源表中14个连续数据块的G01-G14稳定编号、源行范围、原料判定依据和元数据状态。正式处理条件未知时，condition_label保持NULL、metadata_status记录为unknown。

## 4.11 recycled_cycle_observation：逐行观测表

每行保存一次循环观测，包括循环次数、重复序号、Excel源行、10档长度分布、12项纤维特性和3项纸张原始强度，共131条。

# 5. 核心关系与当前数据规模

| 关系 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| material -> sample_component | 一对多 | 一个基础原料可以出现在多个样本组分中 |
| sample -> sample_component | 一对多 | 纯浆1个组分；复配2个组分 |
| experiment -> experiment_sample | 一对多 | 一个实验包含多个展示点 |
| sample -> experiment_sample | 一对多 | 同一样本可出现在打浆和复配实验中 |
| sample -> fiber_measurement | 一对一 | 一个样本一组纤维特性 |
| sample -> paper_measurement | 一对一 | 一个样本一组纸张性能最终均值 |
| recycled_dataset -> recycled_data_block | 一对多 | 一个数据集包含14个连续数据块 |
| recycled_data_block -> recycled_cycle_observation | 一对多 | 一个数据块包含多个循环和重复观测 |

样本记录数：61条：28个针叶木、24个阔叶木、9个中间复配样本。

实验展示点数：63条关联：针叶木28点、阔叶木24点、复配11点。复配的两个端点引用已有样本。

核心测量记录数：fiber_measurement为61条，paper_measurement为61条；核心来源行178条。

# 6. 数据约束与校验规则

比例约束：每个样本的组分比例必须位于0至100%，比例合计必须等于100%。

复配工艺约束：复配组分固定使用针叶木14000 r、41°SR和阔叶木8000 r、40.6°SR。

样本唯一性：canonical_code全局唯一；实验内display_code唯一。

测量唯一性：每个sample_id最多对应一条正式纤维记录和一条正式纸张记录。

数据类型：转数使用INTEGER；连续测量值使用NUMERIC；未知值使用NULL。

版本约束：复配仅导入0110版；两份复配旧版工作簿不得进入正式库。

完整性校验：针叶木三表必须对齐28个条件，阔叶木三表必须对齐24个条件。

耐折度处理：保存原始值和待确认状态，不擅自换算或赋予单位。

再生纸浆元数据约束：14个数据块只使用G01-G14稳定编号；正式实验条件未知时不得根据数值推测名称。

再生纸浆观测约束：131条记录必须具有有效循环次数、重复序号和源行；百分比和强度字段按各自范围校验。

质量复核规则：4行长度分布合计偏离100%超过1个百分点，原值保留并由质量视图标记，不自动归一化。

# 7. 正式数据源与入库映射

| 数据内容 | 正式文件 | 目标表 |
| --- | --- | --- |
| 针叶木打浆度 | 针叶木-打浆转数-打浆度(1).xlsx | sample_component |
| 针叶木纤维特性 | 针叶木-打浆转数-纤维特性(1).xlsx | fiber_measurement |
| 针叶木纸张性能 | 针叶木-打浆转数-纸张性能(1).xlsx | paper_measurement |
| 阔叶木打浆度 | data1-阔叶木-打浆转数-打浆度(1).xlsx | sample_component |
| 阔叶木纤维特性 | data2-阔叶木-打浆转数-纤维特性(1).xlsx | fiber_measurement |
| 阔叶木纸张性能 | data3-阔叶木-打浆转数-纸张性能(1).xlsx | paper_measurement |
| 复配纤维特性 | data4-针阔-复配-纤维特性0110(1).xlsx | sample、sample_component、fiber_measurement |
| 复配纸张性能 | data5-针阔-复配-纸张特性0110(1).xlsx | paper_measurement |
| 再生纸浆循环数据 | 数据汇总(1).xlsx | recycled_dataset、recycled_data_block、recycled_cycle_observation |

# 8. 面向可视化平台的8个查询视图

平台不需要直接拼接11张底层表。数据库提供5个核心分析视图和3个再生纸浆扩展视图，让后端按统一结构读取。

| 视图 | 用途 |
| --- | --- |
| v_sample_overview | 核心样本、原料比例和打浆条件概览 |
| v_fiber_paper_analysis | 组合12项纤维特性和9项纸张性能 |
| v_beating_analysis | 针叶木和阔叶木打浆趋势 |
| v_blend_analysis | 针阔复配11点比例曲线 |
| v_data_lineage | 核心记录来源追溯 |
| v_recycled_cycle_detail | 131条再生纸浆逐行观测 |
| v_recycled_cycle_summary | 47个数据块×循环汇总点 |
| v_recycled_data_quality | 4条长度分布质量复核记录 |

# 9. 待确认信息与后续扩展

| 事项 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 耐折度单位 | 待实验负责人或仪器说明确认后补充，不修改原值。 |
| 模型结果 | 后续可增加model_run和model_prediction表。 |
| 综合评分 | 如开展适用度评价，可增加evaluation_score表。 |
| 用户与权限 | 在平台需要多用户或管理员功能时再增加。 |
| 显微镜图片 | 如后续需要展示，可增加sample_asset表关联图片。 |
| 再生纸浆数据块正式条件 | 当前资料不足，condition_label保持NULL；获得可靠实验记录后补充，不需要重导131条观测。 |

# 10. 当前实施边界

当前完成状态
已建立11张正式表及约束；完成8份核心实验Excel和1份再生纸浆汇总工作簿的可追溯导入；核心数据保持61个唯一样本、63个展示点、61条纤维和61条纸张最终均值记录；扩展数据包含14个数据块和131条逐行观测；已建立8个分析视图并通过V010验收。前端和模型集成仍属于后续工作。

# 参考标准与说明

纸和纸板透气度单位参考ISO 5636系列及GB/T 458-2008。ISO 5636-3: https://www.iso.org/standard/52431.html

全国标准信息公共服务平台，GB/T 458-2008：https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=71F772D75CCCD3A7E05397BE0A0AB82A